
Состояние аварийности и производственного травматизма на поднадзорных объектах. Типичные нарушения обязательных требований, причины, факторы, способствующие возникновению случаев аварийности и травматизма. 
Штатная численность сотрудников Ленского управления Ростехнадзора (далее-Управление) на 01 октября 2025 года, осуществляющих угольный надзор составляет 5 единиц. 

Управление по состоянию на 01.10.2025 года, осуществляет надзор за 14 организациями, эксплуатирующими 32 опасных производственных объектов, из них: 

-объектов добычи полезных ископаемых подземным способом – 3 (объекта I класса опасности);

-объектов добычи полезных ископаемых открытым способом – 19; 

-обогатительных фабрик – 10.
К I классу опасности относятся 3 ОПО. 

	
	2023
	2024
	2025

	ОПО 1 класса
	3
	3
	3


За 9 месяцев 2025 Управлением проведены 146 проверок в режиме постоянного государственного надзора. 
Всего выявлено за 9 месяцев 2025 года 386 нарушений (в 2024 – 813).

Типовыми нарушениями являются:

· низкое качество производственного контроля;

· нарушения трудовой дисциплины;

· отсутствие или несоответствие технологической документации;

· отступления от проектных решений;

· низкий уровень знаний требований безопасности.
Важнейшим показателем, оценивающим работу Ростехнадзора, является показатель уровня аварийности и травматизма на поднадзорных объектах.
За 2025 год произошли:

· 1 авария

· 4 несчастных случая, из них:

· 1 смертельный

· 3 тяжёлых

· 1 групповой случай (в рамках аварии)

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025

	1
	Количество несчастных случаев со смертельным исходом
	0
	1
	1

	2
	Количество групповых несчастных случаев
	0
	0
	1

	3
	Количество несчастных случаев с тяжелым исходом
	3
	1
	3

	4
	Количество аварий 
	0
	0
	1

	5
	Количество инцидентов
	2
	0
	3

	7
	Всего травмированных в результате аварий и несчастных случаев:
	3
	2
	4

	7.1
	- из них со смертельным исходом
	0
	1
	1


В 2025 году в сравнении с 2024 годом увеличилось количество тяжелых случаев (+1) и произошла 1 авария.
Количество травмированных в 2025 году – 4 человека (в 2024 - 2). Рост тяжёлого травматизма связан с произошедшими несчастными случаями на шахтах ООО УК Колмар и обогатительной фабрике АО ХК Якутуголь.

 На объектах II класса опасности по сравнению с 2024 годом произошла 1 авария с групповым случаем.
Анализ аварии и несчастных случаев.

Авария на АО ХК «Якутуголь» ОФ «Нерюнгринская» (07.05.2025)

Взрыв метано-воздушной смеси в корпусе СГП, последующее распространение взрыва, разрушения и задымление.

Пострадали 4 человека, один из них умер в больнице.
Основные нарушения:
· отсутствие проветривания силосов;

· неработающая аспирация;

· накопление угольной пыли;

· нарушения пылегазового режима;

· отсутствие производственного контроля.
Причины: нарушение технологии + неудовлетворительная организация производства.
Тяжёлый несчастный случай, произошедший на АО «ГОК «Инаглинский» (25.04.2025)

Пострадавший — горномонтажник подземный. Получил множественные травмы при наезде погрузочно-доставочной машины Sandvik LS-170 в путевом штреке Д-19.
Нарушения требований безопасности

- Одновременное движение монорельсового транспорта и самоходной ПДМ в одной выработке — прямое нарушение ФНП (п. 280 ФНП в угольных шахтах).

- Отсутствие контроля ИТР (диспетчер, начальник участка, помощник начальника участка, горный мастер).

- Нарушение производственной дисциплины водителем ПДМ — отсутствие сигналов, управление без обеспечения видимости и дистанции.

 -Машина имела неисправности (не работающие фары), о которых машинист не сообщил.

- Нарушения трудового законодательства, ФЗ-116 и системы нарядов.

Основная причина — неудовлетворительная организация производства работ (ст. 22, 214 ТК РФ, ст. 9 ФЗ-116, п. 280 ФНП).
Тяжёлый несчастный случай, произошедший на АО «ГОК «Денисовский» (24.06.2025)

Пострадавший оказался под обрушением горной массы с борта при осмотре комбайна.
Нарушения требований безопасности

· измерения и осмотры выполнялись в зоне без крепления;

· отсутствие контроля ИТР;

· нарушение паспортов крепления;

· игнорирование признаков изменения горного давления.

Причины: неудовлетворительная организация работ.
Смертельный несчастный случай, произошедший на АО «ГОК «Денисовский» (07.08.2025)

Электрослесарь был затянут в подземную дробилку-питатель. 
Нарушения:

· работник выполнял работы вне своей профессии;

· нет обучения, проверки знаний, инструктажа;

· отсутствие оператора дробилки;

· отсутствие защиты и блокировок.
Причины: нарушение технологии + отсутствие контроля ИТР.
Тяжёлый несчастный случай, произошедший на АО «ГОК «Инаглинский» (20.09.2025)

Пострадавший ИТР получил тяжелые травмы (потеря ноги) при наезде фронтального погрузчика на него.

Нарушения:

· отсутствие контроля зоны работы техники;

· передвижение работников в опасной зоне (зоне погрузки);

· отсутствие системы сигнализации и связи;

· нарушение инструкций водителя погрузчика;

· отсутствие регламента движения на складе.

Причины: нарушение технологии + низкий производственный контроль.

Обобщённый анализ
Как показывают данные результатов расследования несчастных случаев, произошедших за период 2023-2025, значительное количество случаев произошли из-за:

· 40% — нарушение технологии производственного процесса

· 40% — неудовлетворительная организация производства

· 20% — нарушение дисциплины труда

Типичные нарушения обязательных требований
Нарушения ФЗ-116
· Ст. 9 — отсутствует соблюдение требований промышленной безопасности

· Ст. 10 — отсутствие контроля за безопасным состоянием оборудования

· Ст. 11 — нарушение подготовки работников и аттестации

· Ст. 11 ч. 3 — отсутствие производственного контроля   

Нарушения ФНП
· ФНП-507 (шахты): нарушения порядка движения транспорта, паспортов крепления, требований к освещению.

· ФНП-428 (обогащение): нарушения пылегазового режима, отсутствие аспирации.

Нарушения локальных инструкций
Повторяющиеся нарушения по всем происшествиям:

· отсутствие контроля ИТР;

· отсутствие регламентов движения транспорта;

· отсутствие обучения работников фактическим видам работ;

· формальные мероприятия по оценке рисков.

Выводы
Характер аварийности и травматизма в 2025 году имеет системный организационный характер.

- Все тяжёлые случаи связаны с отсутствием контроля со стороны ИТР и нарушением установленного порядка ведения работ.

- В двух случаях работники пострадали от движущейся техники, что требует пересмотра схем движения, сигнализации и регламентов.

- Отмечается формальный характер оценки рисков, что является одной из ключевых причин неэффективности мероприятий по предотвращению травм.

- Авария на ОФ «Нерюнгринская» выявила системные проблемы с эксплуатацией технологических систем (аспирация, вентиляция, контрольно-измерительной аппаратуры).

Предложения по совершенствованию надзора и профилактики
Провести тематические проверки по движению подземного транспорта и взаимодействию средств доставки.

Обязать организации переработать карты оценки рисков с учётом реальных опасностей.

Ввести обязательное требование обеспечения ПДМ средствами видеофиксации (как предусмотрено в мероприятиях по Шобоеву).

Ужесточить контроль за соблюдением требований нарядной системы.

Расширить практику профилактических визитов с использованием «Мобильного инспектора» — фото, видео, чек-листы, ВКС.

Усилить производство расследования всех случаев «наезда техникой» как инцидентов.

Проводить ежемесячные совместные совещания с ИТР предприятий о фактическом состоянии производственного контроля.
1
PAGE  
4

