Аварийность и травматизм в поднадзорных организациях

за 2023 год

За 2023 год на подконтрольных Управлению объектах произошли: 2 смертельных случая, 9 тяжелых несчастных случаев, 3 групповых несчастных случая и 8 аварий.

Аварийность и травматизм

| № п/п | Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество несчастных случаев со смертельным исходом | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Количество групповых несчастных случаев | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Количество несчастных случаев с тяжелым исходом | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 |
| 4 | Количество аварий | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | Количество инцидентов | 15 | 14 | 19 | 16 | 14 |
| 6 | Всего травмированных в результате аварий и несчастных случаев: | 14 | 9 | 13 | 16 | 19 |
| 6.1 | - из них со смертельным исходом | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 |

Смертельные случаи произошли на объектах горнорудной промышленности.

1. АО «Золото Селигдара» (Г)- 3 класс опасности

02.03.2023 на участке кучного выщелачивания «Нижнеякокитский» при производстве сварочных работ на защитном кожухе натяжного барабана ленточного конвейера №3 дробильно-сортировочной установки (ДСУ) №2 произошло затягивание сварщика Прокопенко Ильи Владимировича, находящегося на ленте, между лентой и бункером грохота. В результате чего Прокопенко Илья Владимирович получил травмы не совместимые с жизнью.

Комиссия, проводившая расследование несчастного случая со смертельным исходом установила, что его причинами явились:

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в эксплуатации технического устройства (ленточного конвейера) при отсутствии документов подтверждающих соответствие данного технического устройства обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;

- на предприятии не разработан внутренний распорядительный документ, регламентирующий порядок обеспечения промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах, в том числе и организацию работ повышенной опасности;

- необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, а именно руководителем организации не определен круг лиц, осуществляющих контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией конвейеров и других видов непрерывного технологического транспорта.

2. Рудник "Удачный" Удачнинского ГОКа АК "АЛРОСА" (ПАО) (Г) - 1 класс опасности

21.07.2023, на подземном руднике «Удачный"», при выполнении буровых работ для доведения почвы горной выработки магистрального конвейерного уклона в отм. -580/-680м., в районе пикета ПК72 машинист буровой установки Гыргенов Эрдэни Намсараевич, в результате разрушения буровой штанги, получил травму несовместимую с жизнью.

Комиссия, проводившая расследование несчастного случая со смертельным исходом установила, что его причинами явились:

1. Основная причина: неправильная эксплуатация оборудования, инструмента.

2. Сопутствующая причина: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов за ходом выполнения работы.

Групповые несчастные случаи произошли:

Рудник "Интернациональный" Мирнинского  ГОКа АК "АЛРОСА" (ПАО) (Г) - 1 класс опасности

19.11.2023 при выполнении ремонтных работ на подземной самоходной машине МТГП-200КВ (подъемнике) по замене гидроцилиндра люльки в камере ремонта самоходного оборудования на отметке -790 м. рудника «Интернациональный» Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО), произошло самопроизвольное опускание люльки подъемника на почву выработки. В результате чего сменный электромеханик Таряшинов Б.Э. получил тяжелую травму, а слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования Неяскин В.Г. легкую травму.

Комиссия, проводившая расследование группового несчастного случая установила, что его причинами явились: отсутствие технологической карты или другой технической документации на выполняемую, а также неосторожность, невнимательность, поспешность.

Рудник "Удачный" Удачнинского ГОКа АК "АЛРОСА" (ПАО) (Г) - 1 класс опасности

27.11.2023 при выполнении работ работниками участков ГРК-9 и РЭМУ-2 по монтажу вентиляционного рукава в горной выработке резервного конвейера горизонта -580 метров, подземного рудника «Удачный» имени Ф.Б. Андреева, произошел взрыв метано-воздушной смеси. В результате 3 работника получили смертельные травмы, 2 работника травмы тяжелой степени тяжести.

Группа котельных прииска "Ирелях" Мирнинского ГОКа  АК «АЛРОСА» (ПАО) - 4 класс опасности

-  21.11.2023 в п. Алмазный Республики Саха (Якутия) на драге №203 Мирнинско-Нюрбинского ГОКа при выполнении подготовительных работ по включению котла №1 в работу, после изменения гидравлической схемы питания котла, произошла разгерметизация котла, приведшая к частичной деформации конструкций и коммуникаций котельной драги. В результате электрослесарь Морозов И.Г. и энергетик Прусаков К.С. получили травмы. В последствии Морозов И.Г. скончался в больнице.

Аварии произошли:

Рудник "Удачный" Удачнинского ГОКа АК "АЛРОСА" (ПАО) (Г) - 1 класс опасности

27 ноября 2023 года, при выполнении работ работниками участков горнокапитальных работ-9 и ремонтного энерго-механического участка-2 по монтажу вентиляционного рукава в горной выработке резервного конвейера горизонта -580 метров, подземного рудника «Удачный» имени Ф.Б. Андреева, произошел взрыв метано-воздушной смеси.

Группа котельных прииска "Ирелях" Мирнинского ГОКа  АК «АЛРОСА» (ПАО) - 4 класс опасности

-  21.11.2023 в п. Алмазный Республики Саха (Якутия) на драге №203 Мирнинско-Нюрбинского ГОКа при выполнении подготовительных работ по включению котла №1 в работу, после изменения гидравлической схемы питания котла, произошла разгерметизация котла, приведшая к частичной деформации конструкций и коммуникаций котельной драги. В результате электрослесарь Морозов И.Г. и энергетик Прусаков К.С. получили травмы. В последствии Морозов И.Г. скончался в больнице.

Все мероприятия по итогам в акте расследования, взяты Ленским управлением Ростехнадзора на контроль по срокам их исполнения, в настоящий момент все мероприятия, прописанные в актах расследования, выполнены.

В проведении внеплановой проверке отказано, была заменена на участие в качестве специалистов в проверке Прокуратуры Мирнинского района РС(Я). Рассмотрено два административных дела.

АО «Колымская судоходная компания» - 4 класс опасности

22.06.2023 на территории Республики Саха (Якутия), Верхнеколымского района, пос. Зырянка, ул. Пристанская, д. 14 на территории площадки портальных кранов АО «Колымская судоходная компания» во время шквалистого ветра с порывами до 20 м/с произошло самопроизвольное движение портального крана Ganz 6-30 рег. № 214-И в результате чего произошло опрокидывание подъемного сооружения - портального крана Ganz 6-30, пострадавших и разрушений нет.

По результатам проведенного технического расследования аварии с портальным краном, комиссией Управления установлены технические причины аварии: неудовлетворительное состояние противоугонной системы крана портального; допущена эксплуатация крана портального отработавшего нормативный срок эксплуатации и не прошедшего экспертизу промышленной безопасности; отсутствует акт специализированной организации о комплексном обследовании рельсовых путей.

На основании наличия в акте технического расследования причин аварии сведений о причинах аварии, связанных с нарушением требований промышленной безопасности, Управлением проведена внеплановая проверка в результате которой выявлены 16 нарушений требований промышленной безопасности. Материалы дела направлены в Верхнеколымский районный суд Республики Саха (Якутия) по ч. 3 
cт. 9.1 КоАП. Судом вынесено постановление на штраф – 500,0 тыс. рублей.

На объектах электроэнергетики 5 аварий расследовались комиссией Ленского управления Ростехнадзора.

По всем авариям расследуемых комиссией Ленского управления Ростехнадзора проведены совещания с руководителями энергоснабжающих предприятий, где рассмотрены вопросы:

- причины возникновения аварии;

- меры, принимаемые энергоснабжающей организацией по недопущению аварий на объектах электросетевого хозяйства.

Случаи тяжелого травматизма произошли: 3 в угольной отрасли и 6 на объектах горнорудной промышленности:

- 04.01.2023 на шахте «Инаглинская» АО «ГОК «Инаглинский» (У) - 1 класс опасности;

- 14.01.2023 АО «Золото Селигдара», карьер «Самолазовский» (Г) – 3 класс опасности;

- 20.01.2023 на руднике «Интернациональный» АК «АЛРОСА (ПАО) (Г) – 1 класс опасности;

- 02.03.2023 на шахте «Денисовская» АО «ГОК «Денисовский», (У) - 1 класс опасности;

- 31.03.2023 на участке обогащения цветных металлов на месторождении «Сентачан» АО «Звезда» (Г) – 3 класс опасности;

- 22.05.2023 на руднике «Сарылах» АО «Сарылах Сурьма» (Г) - 2 класс опасности;

- 31.05.2023 на карьере «Юбилейный» АГОК АК «АЛРОСА (ПАО) (Г) – 2 класс опасности;

- 27.06.2023 на руднике «Бадран» АО ГРК «Западная» (Г) – 2 класс опасности;

- 28.06.2023 на участке ОГР участок «Западный» Чульмаканского каменноугольного месторождения АО «ГОК «Инаглинский» - 2 класс опасности.

В 2023 году в сравнении с 2022 годом увеличилось количество групповых несчастных случаев (+1) и случаев аварийности (+7). Два групповых несчастных случая зарегистрированы и как «Авария».

Количество травмированных в 2023 году – 19 человек (+3), смертельно травмировано – 5 человек (+1). Рост смертельного травматизма связан с произошедшим групповым несчастным случаем на руднике «Удачный» АК «АЛРОСА» (ПАО), в результате которого смертельно травмировано 3 человека, тяжелую травму получили 2 человека.

Как показывают данные результатов расследования аварий и несчастных случаев, значительное количество случаев произошли из-за неудовлетворительной организации производства работ в том числе:

- необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;

- аттестационной комиссией предприятия не проводится проверка знаний рабочего персонала (крановщики, стропальщики);

- допускаются в эксплуатацию технические устройства отработавшие нормативный срок эксплуатации и не прошедшие экспертизу промышленной безопасности.