 Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

Аварийность и травматизм

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование показателя
	12 мес. 2024
	12 мес. 2025

	1
	Количество несчастных случаев со смертельным исходом
	5
	3

	2
	Количество групповых несчастных случаев, в том числе:
	3
	2

	
	- количество пострадавших со смертельным исходом
	1
	2

	
	- количество пострадавших с тяжелым исходом
	3
	4

	3
	Количество несчастных случаев с тяжелым исходом
	8
	6

	4
	Количество аварий на ОПО
	0
	2

	5
	Количество утрат ВМ
	0
	0

	6
	Количество инцидентов
	12
	26

	7
	Количество аварий на объектах энергонадзора
	369
	687

	7.1
	- из них расследуемых Ростехнадзором ИЛИ Не из них
	2
	8

	8
	Всего травмированных:
	17
	15

	8.1
	- из них со смертельным исходом
	6
	5


За 12 месяцев 2025 года на подконтрольных Управлению объектах произошли: 3 смертельных, 2 групповых и 6 тяжелых несчастных случаев.

Случаи смертельного травматизма как и в 2024 году произошли в горнорудной и в угольной отраслях.
Смертельный травматизм

1. ООО «Рудник Таборный» 

02.05.2025 г. при транспортировании горной массы в технологическом процессе строительного комплекса ООО «Рудник Таборный», водитель автосамосвала КаМАЗ Залманов В.Ю. при спуске по технологической дороге не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате опрокидывания пассажир Кобыхно А.С. получил травмы не совместимые с жизнью.

Причины несчастного случая: Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, в том числе перевозка в кабине пассажира не пристегнутого ремнем безопасности; Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины и организацией перевозки пассажира в кабине автосамосвала, не предназначенного для этой цели.

2. АО «ГОК «Денисовский» Шахта угольная «Денисовская» (У) – 1 класс опасности

07.08.2025 г. в 03:10 в штреке 2-10-2 выемочного участка столба КСО № 2-10 пласта К4 шахты «Денисовская» АО «ГОК «Денисовский», произошел смертельный несчастный случай с электрослесарем участка подготовительно-добычных работ №1 Редколес Ильей Валериевичем, которого затянуло в дробильную установку.

Основная причина: Нарушение технологического процесса (производства работ), в том числе неисполнение требований проекта производства работ и (или) требований руководства (инструкции) по монтажу и (или) эксплуатации изготовителя машин, механизмов, оборудования.

Сопутствующая причина: Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

3. АО ГРК «Западная» рудник «Бадран» (Г) – 2 класс опасности

04.09.2025 года в 10 часов 30 минут при передвижении по штреку 273 наклонно-транспортного съезда №1 проходчик 5 разряда участка подземных горных работ Храпов Д.В., в результате падения горной массы с кровли выработки, получил травмы, несовместимые с жизнью

Причины несчастного случая:

Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;

Нарушение технологического процесса;

Необеспеченность работников необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием, материалами, инструментом, помещениями и другим;

Неудовлетворительная организация производства работ;

Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при ведении горных работ, со стороны специалистов АО «ГРК «Западная»;

Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.

Групповые случаи произошли на объекте: 1 на объекте горнорудной промышленности и 1 в угольной отрасли.

1. Обогатительная фабрика «Нерюнгринская» АО ХК «Якутуголь» (У) - 2 класс опасности

 07.05.2025 на территории склада готовой продукции обогатительной фабрики, «Нерюнгринская» в районе 1-го силоса (бункера) готовой продукции произошел взрыв. В результате взрыва, получили ожоги машинист установок обогащения и брикетирования Кушнир Татьяна Михайловна, машинист установок обогащения и брикетирования Лебедев Эдуард Эдуардович, машинист установок обогащения и брикетирования Галяутдинов Антон Евгеньевич, машинист установок обогащения и брикетирования Давиденко Игорь Сергеевич (впоследствии скончался).

Основная причина: Причинение вреда жизни и здоровью в результате чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера.

Сопутствующая причина: необеспечение контроля за состоянием территории, технологического и вспомогательного оборудования, своевременным проведением планово-предупредительного ремонта и осмотра, техническим обслуживанием оборудования, инструмента, помещений инженерно-техническими работниками филиала АО ХК «Якутуголь» обогатительная фабрика «Нерюнгринская».

2. АО «Сарылах-Сурьма» руднике «Сарылах» (Г)- 2 класс опасности

12.06.2025 на подземном руднике «Сарылах» АО «Сарылах-Сурьма», при выполнении работ по бурению шпуров в восстающем № 1009 очистного блока № 1009, гор. + 286 м. произошло отслоение куска горнорудной массы размером 06х2,3х0,7 м., в результате чего два проходчика 5 разряда получили травмы, один смертельную, второй тяжелую.

Причины группового несчастного случая:
- Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

- Недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте.

- Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест.
В 2024 году оба групповых случая произошли в горнорудной отрасли на объектах 1 класса опасности АК «АЛРОСА» (ПАО).

Случаи тяжелого травматизма произошли 3 - на объектах горнорудной промышленности, и 3 на объектах угольной отрасли:
- 17.02.2025 на руднике «Удачный» Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО) (Г) – 1 класс опасности;

- 25.04.2025 на шахте «Инаглинская» АО ГОК «Инаглинский» (У) - 1 класс опасности;

 - 24.06.2025 на шахте «Денисовская» АО ГОК «Денисовский» (У) - 1 класс опасности;

- 20.09.2025 на шахте «Инаглинская» АО ГОК «Инаглинский» (У) - 1 класс опасности;

- 01.07.2025 на руднике месторождения рудного золота и серебра Якутское ООО «Якутское золото» (Г) – 2 класс опасности;

- 01.10.2025 АО «Полюс Алдан», месторождение «Канавное» (Г) - 2 класс опасности.

Тяжелый травматизм на объектах угольной отрасли вырос по сравнению с прошлым годом (+2 случая). На объектах горнорудной промышленности - снижение уровня травматизма (- 4 случая).

За отчетный период зарегистрированы 2 аварии на ОПО:

 27.01.2025 на площадке перегрузочного комплекса Восточный № 1» АО «Морской порт Тикси». во время шквалистого ветра с порывами ветра до 43-44 м/с, произошло опрокидывание портального крана Ганц №17. 

07.05.2025 на территории склада готовой продукции обогатительной фабрики «Нерюнгринская» АО ХК «Якутуголь» произошел взрыв. В результате взрыва, пострадали 4 человека, один из которых впоследствии скончался.

За 12 месяцев 2025 зарегистрированы 26 инцидентов: 3 - в угольной отрасли, 6 - в горнорудной отрасли; 2 – в нефтегазодобвающей, 1 на ОПО, где применяются ВМ промышленного назначения, 4 – на объектах газораспределения и 10 – на объектах применения оборудования, работающего под давлением.

В энергетике в 2025 году зарегистрировано 8 аварий расследуемых комиссией Управления.  

Аварий на объектах теплоэнергетического комплекса послуживших прекращению теплоснабжения потребителей тепловой энергии на 24 часа и более за 12 месяцев 2025 года не зарегистрировано. 

Случаев утрат взрывчатых материалов промышленного назначения, как и в 2024 году - не зарегистрировано.

1
PAGE  
3

