Аварийность и травматизм за 9 месяцев 2024 на поднадзорных Ленскому управлению объектах.

За 9 месяцев 2024 года на подконтрольных Управлению объектах произошли 2 групповых несчастных случая (тяжелая травма и легкая травма), 3 смертельных и 5 тяжелых несчастных случаев (за 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 2 смертельных случая и 9 тяжелых несчастных случаев).

| № п/п | Наименование показателя | 9 мес. 2023 | 9 мес. 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество несчастных случаев со смертельным исходом | 2 | 3 |
| 2 | Количество групповых несчастных случаев, в том числе: | 0 | 2 |
|  | - со смертельным исходом | 0 | 0 |
|  | - с тяжелым исходом | 0 | 2 |
| 3 | Количество несчастных случаев с тяжелым исходом | 9 | 5 |
| 4 | Количество аварий на ОПО | 1 | 0 |
| 5 | Количество утрат ВМ | 0 | 0 |
| 6 | Количество инцидентов | 11 | 8 |
| 7 | Количество аварий на объектах энергонадзора | 716 | 346 |
| 7.1 | - из них расследуемых Ростехнадзором | 5 | 0 |
| 8 | Всего травмированных: | 11 | 11 |
| 8.1 | - из них со смертельным исходом | 2 | 3 |

Случаи смертельного травматизма произошли: 2 на объектах горнорудной промышленности и 1 в угольной отрасли:

1. АО «Звезда» рудник «Сентачан» - 2 класс опасности (Г)

23 июля 2024 года на подземном руднике «Сентачан» АО «Звезда», во время осмотра и подготовки к взрывным работам блока 904, произошёл вывал кровли по рудному телу, вследствие чего был смертельно травмирован взрывник 5 разряда Сысоев Сергей Александрович 1985 года рождения.

Комиссия, проводившая расследование несчастного случая со смертельным исходом установила, что его причинами явились:

- необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины,

- недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте,

(Подземные горные работы, включённые в перечень работ повышенной опасности, велись без выдачи наряд-допуска; направление работника на ведение взрывных работ в блоке №904, в котором работы не велись свыше 3-х суток, без приведения забоя в безопасное состояние и без письменного разрешения начальника участка).

2. АО «Золото Селигдара», Карьер на месторождении «Рябиновое» (Центральный) – 2 класс опасности (Г)

30 августа 2024 года, при перевозке руды по временной технологической дороге с промежуточного отвала до ДСУ ЗИФ "Рябиновый" в границах опасного производственного объекта «Карьер Рябиновый», водитель подрядной организации ООО "ЭНКИ" Корягин А.В., управляя карьерным автосамосвалом  LGMG MT96H, хоз.№ 10,  при  движении под спуск произвел съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля  с высоты 33 метра.

Ведется расследование смертельного несчастного случая.

3. АО ГОК «Инаглинский шахта «Инаглинская» - 1 класс опасности (У)

5 сентября 2024 года в 18 часа 30 минут в горной выработке Центральный конвейерный бремсберг Д19 во время производства подрывки почвы проходческим комбайном EBZ-260 проходчик 4 разряда участка УПР-5 Аксенов Эдуард Норикович получил травму не совместимую с жизнью.

Ведется расследование смертельного несчастного случая.

Групповые случаи произошли на объектах горнорудной промышленности.

4. АК «АЛРОСА» (ПАО) руднике «Интернациональный» Мирнинско-Нюрбинского ГОКа (Г)- 1 класс опасности

На подземном руднике «Интернациональный» Мирнинско-Нюрбинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО), во время проведения работ по монтажу вентилятора местного проветривания ВМЭВО-8 (блок №11, слой №2) в свод выработки, пострадали два человека. Горный мастер (газомерщик) Хафизуллин И.Р. и взрывник-раздатчик взрывчатых материалов Манутров Л.Л.

Комиссия, проводившая расследование несчастного случая со смертельным исходом установила, что его причинами явились:

- необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;

- несовершенство технологического процесса в том числе: недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации;

- конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования, в том числе - технологического оборудования.

5. Рудник «Айхал» Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО) – 1 класс опасности

9 сентября 2024 года на подземном руднике «Айхал» Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА», находясь в клети вертикального клетьевого ствола (ВКС), при производстве работ по демонтажу расстрела с помощью бензореза работники ООО «СпецГорТех» Мамонтов О.Н. и Назаренко О.Н. получили тяжелые травмы (ожоги тела) вследствие возгорания топливно-воздушной смеси.

Расследование несчастного случая в настоящее время продолжается.

Случаи тяжелого травматизма произошли на объектах горнорудной промышленности:

- 17.04.2024 на руднике «Бадран» АО ГРК «Западная» (Г) – 2 класс опасности;

- 27.04.2024 на руднике «Удачный» УГОК АК «АЛРОСА (ПАО) (Г) – 1 класс опасности.

- 19.09.2024 - АО ГОК «Денисовский» шахта «Восточная Денисовская» (У) – 1 класс опасности;

- 10.09.2024 на руднике «Удачный» УГОК АК «АЛРОСА (ПАО) (Г) – 1 класс опасности.

- 19.09.2024 на руднике «Интернациональный» Мирнинско-Нюрбинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО) (Г) – 1 класс опасности.

Аварий на ОПО и расследуемых аварий Ростехнадзором в энергетике в отчетный период не зарегистрировано (в 2023 году 5 аварий произошли на объектах электроэнергетики и 1 на объектах, где применяются подъемные механизмы).

За отчетный период зарегистрировано 6 инцидентов на объектах газоснабжения и 2 на объектах нефтегазодобычи  (за 9 месяцев 2023 года: на объектах газоснабжения – 4, в угольной отрасли – 2, в горнорудной – 3, на объектах магистрального трубопроводного транспорта - 2).

Случаев утрат взрывчатых материалов промышленного назначения, как и в 2023 году - не зарегистрировано.